# 重庆市建设项目环境影响评价文件批准书

渝（武）环准〔2024〕5号

重庆市武隆喀斯特旅游产业（集团）有限公司：

你公司报送的G353中嘴至渝湘高速公路复线武隆南收费站连接线改线（一期）项目（项目代码：2210-500156-04-01-241354）环境影响评价文件审批申请表及相关材料收悉。经研究，现审批如下：

一、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，我局原则同意中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司编写的《G353中嘴至渝湘高速公路复线武隆南收费站连接线改线（一期）项目环境影响报告书》结论及其提出的环境保护措施。

二、项目的主要建设内容和建设规模：本项目属新建性质，途经武隆区芙蓉街道、凤山街道，起点位于武仙路上回头弯，终点与武隆南收费站连接线终点相接。项目路线总长度7.429千米，按照公路设计标准分为二级公路段和四级公路段。二级公路段全长4.899千米，沿线设桥梁1412米/6座，隧道955米/2座，桥隧比约48.3%。四级公路段全长2.53千米，设拼宽桥梁总长60米/1座，桥梁占比约2.4%。

项目总投资55955万元，其中环保投资205万元，占总投资0.37%。

三、项目在设计、建设和运行管理中，应认真落实环境影响报告书提出的各项生态保护和污染防治措施，确保项目建设的不良环境影响可以得到缓解和控制，防止环境污染、生态破坏、风险事故、环境危害等不良后果，并重点做好以下工作：

（一）生态保护措施。施工期严格控制施工范围，施工结束后对施工生产生活区、临时表土堆场等临时占地进行生态恢复；加强野生动物保护宣传，保护沿线动物；采取工程措施、植物措施等水土保持措施，临时占地采取编织土袋拦挡或无纺布覆盖；跨河桥梁施工尽量选在枯水期进行，涉水桥梁基础周围采用围堰施工减小水质影响，妥善处理施工废水、固体废物，严禁直接向水体排放，严禁捕捞水生生物。

（二）严格落实大气污染防治措施。施工期通过湿法作业、设置围挡、车辆清洗等措施控制施工扬尘产生；拌合站搭设防护棚防风阻尘，拌合作业配备有效防尘装置；沥青拌合站通过采用自带净化设备控制沥青烟产生及排放。运营期加强公路管理、路面养护和道路绿化。

（三）严格落实水污染防治措施。施工期严禁施工废渣、施工废水直接排入地表水体，生活污水由施工生产生活区化粪池处理后农用；施工废水通过设置截排水沟、沉砂池等收集处理后循环使用或洒水抑尘；隧道施工废水及涌水经沉淀处理后回用于洒水降尘，剩余部分经附近溪沟排放，不得涉及饮用水源保护区。运营期，加强路面排水系统维护。

（四）严格落实噪声污染防治措施。施工期加强管理，优化平面布局，选用低噪声施工机械和工艺，高噪声设备的布置应远离声环境保护目标；合理安排施工时间，加强噪声污染防治措施，采取低噪声设备，高噪声设备避免夜间施工，因工艺要求必须夜间连续作业的，施工单位应完善相应环保手续；对邻近保护目标的施工场地通过限速、夜间禁鸣、移动声屏障等措施降低噪声不良影响；隧道工程爆破作业时应控制爆破量，禁止在夜间进行爆破作业。运营期设置2处总长约105米的声屏障，确保敏感目标满足声环境质量达标或不恶化要求。进一步优化声屏障的形式、结构、材质、长度和高度设计，确保降噪效果。建设单位应加强对沿线噪声敏感点跟踪监测，根据监测结果及时增补和完善噪声防治措施。

（五）固废污染治理措施。施工期施工人员生活垃圾定点集中收集、分类后，交由环卫部门统一处置；废弃土石方、建筑垃圾、钻渣等及时运至合法弃渣场处置；施工场地废汽油或柴油罐由厂家回收，或交有危险废物处理资质的单位处理。

（六）落实环境风险防范措施。施工期间跨越乌江及其他地表水体路段内禁止设储油罐等危化品贮存设施；施工期加强油品管理，临时储油设施采用双层储油罐并配置吸油毡等应急物资；施工机械定期检查保养防止漏油，废弃机械油料及废油及时回收处理。编制施工期环境风险应急预案。乌江四号特大桥两侧采用高强度防撞栏，并严格按照相关规范设计施工。

（七）认真落实报告书提出的环境管理和环境监测计划，依法定期向公众发布环境信息，主动接受社会监督，及时解决公众提出的合理环境诉求。

四、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。项目竣工后，你公司应按照有关规定对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告并依法向社会公开验收报告，公示期满5个工作日内，建设单位应登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报验收等相关信息。

五、该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自项目批准之日起，若工程超过五年方决定开工建设，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、该项目的“三同时”监督检查和管理工作，由重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队负责。

七、本批准书内容依据你公司报批的建设项目环境影响评价文件推荐方案预测的环境状态和相应条件作出，若项目实施或运行后，国家和本市提出新的环境质量要求，或发布更加严格的污染物排放标准，或项目运行出现明显影响区域环境质量的状况，你公司有义务按照国家及本市的新要求或发生明显影响环境质量的新情况，采取有效的改进措施确保项目满足新的环境保护管理要求。

重庆市武隆区生态环境局

2024年2月1日

抄  送：重庆市武隆区人民政府芙蓉街道办事处、重庆市武隆区人民政府凤山街道办事处、重庆市武隆区生态环境保护综合行政执法支队、中煤科工重庆设计研究院（集团）有限公司。